Aşağıdaki içerik “BQ25792 + 2S LiFePO4 (7.2 V CV) USB’den şarj” için, sıfırdan firmware yazacak bir yazılımcının ihtiyaç duyacağı “checklist / register / anlam / formül” bilgisidir. (Bizim konuşmadaki debug/arıza detayları yok.)

0) Sistem hedefi (örnek konfigürasyon)

- Batarya: 2S LiFePO4 (nominal 6.4 V, CV=7.20 V)

- Şarj kaynağı: USB/Adaptör (giriş akım limiti şart)

- Şarj stratejisi (önerilen):

  - Start (recharge): SOC/voltaj eşiği altına düşünce şarjı aç

  - Stop (full): Batarya voltajı CV’ye ulaştıktan sonra akım ITERM altına düşünce şarjı kapat

  - “Sık aç-kapa”yı önlemek için histerezis + minimum on/off süreleri.

1) I2C temel

- BQ25792 7-bit I2C adresi: 0x6B (saha uygulamalarında yaygın)

- Register erişimi:

  - 8-bit register adresi yaz → ardından 1 veya 2 byte oku/yaz

  - Birçok register 16-bit ve LSB-first yazılır/okunur (datasheet’te belirtilir).

2) Şarjı yazılımdan aç/kapat (CE pinine alternatif)

REG0F — Charger Control 0 (0x0F)

- EN_CHG (bit5):

  - 0 → Charging Disabled

  - 1 → Charging Enabled

Firmware’de “şarj başlat/durdur” için ana kontrol noktası burası.

3) Batarya konfigürasyonu: hücre sayısı

REG0A — Recharge / Cell config (0x0A)

- CELL[1:0] alanı ile hücre sayısı seçilir.

  - 2S için CELL = 1 (2-series)

Saha güvenliği için firmware init sırasında cell sayısını explicit set etmek önerilir.

4) CV (şarj voltaj hedefi): 2S LiFePO4 için 7.200 V

REG01 — Charge Voltage Limit (0x01, 16-bit)

- Alan: VREG

- Adım: 10 mV/LSB

- Kod hesabı:

  - VREG_code = VREG_mV / 10

- Örnek: 7200 mV → code = 720 → 0x02D0

- Yazım: 16-bit LSB-first (0xD0 sonra 0x02)

5) CC (şarj akımı): ör. 2–3 A hedef

REG03 — Charge Current Limit (0x03, 16-bit)

- Alan: ICHG

- Adım: 10 mA/LSB (tipik)

- Kod hesabı:

  - ICHG_code = ICHG_mA / 10

- Örnek: 2500 mA → code = 250 → 0x00FA (LSB-first yaz)

Not: Maks. güvenli şarj akımı batarya üretici datasheet’ine göre seçilmeli. 2S2P 5Ah LiFePO4’te 0.5C–1C aralığı yaygın bir referanstır ama nihai karar batarya spec’e bağlı.

6) Giriş akım limiti (USB/Adaptör için kritik)

REG06 — Input Current Limit / IINDPM (0x06, 16-bit)

- Alan: IINDPM

- Adım: 10 mA/LSB (tipik)

- Kod hesabı:

  - IINDPM_code = IIN_mA / 10

- Örnek: 3000 mA → code = 300 → 0x012C (LSB-first)

USB kaynağın gerçek kapasitesine göre ayarlanır. PD yoksa 5V hattında yüksek akım girişte düşüm yaratabilir.

7) VSYSMIN (sistem minimum voltaj)

REG00 — Minimum System Voltage (0x00, 8-bit)

- Alan: VSYSMIN

- Adım: 250 mV

- Offset: 2500 mV

- Kod hesabı:

  - VSYSMIN_code = (VSYSMIN_mV - 2500) / 250

- Örnek: 6000 mV → (6000-2500)/250 = 14 → 0x0E

Amaç: Batarya düşükken sistemin brownout’a düşmesini önlemek (power-path davranışıyla birlikte).

8) Termination current (full algılama için ana parametre)

REG09 — Termination Control (0x09)

- Alan: ITERM

- Adım: 40 mA/LSB

- Kod hesabı:

  - ITERM_code = ITERM_mA / 40

- Örnek: 200 mA → code = 5

Firmware “full” kararını sadece voltajla değil, CV’ye ulaştıktan sonra akımın ITERM altına düşmesi ile vermelidir.

9) Watchdog (istenmeyen reset/bit dönüşü olmasın diye)

REG10 — Charger Control 1 (0x10)

- Alan: WATCHDOG (bit[2:0])

- Öneri: init’te watchdog’u disable et (WATCHDOG=0) veya main loop’ta düzenli “kick” et.

10) ADC ölçümleri: VBAT/IBAT okumak için gerekli

BQ’nun ADC register’ları 0 dönebilir; bunun nedeni ADC’nin kapalı olması veya ilgili kanalın disable edilmesidir. Bu yüzden init’te ADC’yi açmak şarttır.

10.1 ADC enable ve hız/ortalama

REG2E — ADC Control (0x2E)

- ADC_EN (bit7): 1 → ADC enable

- ADC_RATE (bit6): continuous/periodik seçimi

- ADC_AVG vb: ortalama ayarları

10.2 ADC fonksiyon disable bitleri

REG2F — ADC Function Disable 0 (0x2F)

- İlgili kanalların “disable” edilmediğinden emin olun (bit mantığı datasheet’te).

10.3 IBAT ölçümü için ek enable gerekebilir

REG14 — Charger Control 5 (0x14)

- EN_IBAT (bit5): IBAT discharge current sensing / ADC için enable (gereken konfiglerde)

11) Telemetri (okunacak değerler ve birimleri)

11.1 VBAT (batarya voltajı)

REG3B — VBAT ADC (0x3B, 16-bit)

- Birim: mV

- Tipik: 1 mV/LSB

- Okuma formatı kart/datasheet’e göre MSB-first/LSB-first olabilir; firmware’de datasheet’e göre uygulanır.

- Uygulamada “VBAT raw → VBATcal” kalibrasyon yapılabilir:

  - VBATcal = VBATraw * GAIN + OFFSET

11.2 IBAT (batarya akımı)

REG33 — IBAT ADC (0x33, 16-bit signed) (datasheet referansı)

- Birim: mA

- Signed: negatif = discharge, pozitif = charge (power-path yapısına bağlı işaret yorumu)

- Tipik: 1 mA/LSB

- Firmware parse: 16-bit → int16_t → A = mA / 1000.0

Not: Bazı projelerde farklı register’dan IBAT benzeri akım okunabilir; nihai kaynak datasheet “IBAT ADC” kaydıdır.

12) Örnek init sırası (önerilen)

- I2C başlat, cihaz ACK kontrolü

- Watchdog ayarı (disable veya periyodik refresh planı)

- Cell count = 2S

- VSYSMIN ayarı

- VREG = 7.200 V

- ICHG = hedef (örn 2.5A)

- IINDPM (input current limit) = kaynağa göre (örn 3.0A)

- ITERM = 0.2–0.3A

- ADC enable + gerekli ADC disable bitlerini temizle

- EN_CHG = 0 (başlangıçta kapalı) → kontrol algoritması açsın

13) Çalışma zamanı kontrol algoritması (minimum gereksinimler)

- Örnek “full stop”:

  - Şarj ON iken:

    - VBATcal >= 7.20V ve

    - |IBAT| <= ITERM_threshold (örn 0.20A)

    - bu şart T_hold (30–60s) boyunca sürerse → EN_CHG=0

- Örnek “recharge start”:

  - Şarj OFF iken:

    - SOC <= 90% veya VBATcal <= V_restart

    - debounce sonrası → EN_CHG=1

- Anti-chatter:

  - Minimum ON süresi (örn 2 dk)

  - Minimum OFF süresi (örn 2 dk)

14) Güvenlik / sınırlar (firmware açısından)

- Üst voltaj: 2S LiFePO4 için CV 7.2V (batarya üreticisi farklı diyorsa ona uy)

- Termination current: 0.2–0.3A tipik pratik değer (batarya kapasitesine göre)

- Input current limit: USB/PD/yük durumuna göre gerçekçi ayarlanmalı

- Ölçüm kalibrasyonu: VBAT sense noktası ile batarya uçları farklı ise OFFSET/GAIN uygulanabilir

- Fail-safe: I2C hatası/ADC okunamıyor → şarjı kapat veya son güvenli moda geç

15) Yazılımcı için “formül özeti”

- VREG_code = VREG_mV / 10

- ICHG_code = ICHG_mA / 10

- IINDPM_code = IIN_mA / 10

- VSYSMIN_code = (VSYSMIN_mV - 2500) / 250

- ITERM_code = ITERM_mA / 40

- VBAT_V = VBAT_mV / 1000

- IBAT_A = (int16_t)IBAT_mA / 1000

İstersen bir sonraki mesajda, bu “bilgi dokümanı”nı tek sayfalık (tablo + init örnek değerlerle) formatta düzenleyeyim (yazılımcının copy/paste yapması için).